본 문서는 논문 arXiv:2306.11586(AAAI 2024)와 공식 구현체 github.com/IBM/Multi-GNN에 명시적으로 기술된 내용만 정리합니다. 확인 불가한 항목은 "논문/코드에 명시 없음"으로 표기합니다.

1. Edge Update (EU)의 정확한 정의

코드 구현 (models.py)

GINe, GATe, PNA 클래스 모두 동일한 EU 로직을 사용하며, 순전파(forward) 함수에 다음과 같이 구현되어 있습니다:[^1]

edge_attr = edge_attr + self.emlps[i](torch.cat([x[src], x[dst], edge_attr], dim=-1)) / 2

여기서 self.emlps[i]는 각 레이어(num_gnn_layers)마다 별도로 생성되는 다음 구조의 MLP입니다:[^1]

nn.Sequential(
    nn.Linear(3 * self.n_hidden, self.n_hidden),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(self.n_hidden, self.n_hidden),
)

수식으로 표현하면: h(u,v)(t)=h(u,v)(t−1)+12MLP(t)xu(t)‖xv(t)‖h(u,v)(t−1)

- 입력: 이전 엣지 표현(edge_attr), 소스 노드의 갱신된 표현(x[src]), 목적지 노드의 갱신된 표현(x[dst]) 세 가지를 concat한다(3 * self.n_hidden 입력 차원이 이를 증명). 원본 엣지 피처 자체가 아니라, 직전 레이어에서 이미 갱신된 edge_attr가 입력으로 재사용된다.[^1]

- 적용 위치: 노드 표현 갱신(x = ...) 직후, 같은 레이어 반복문 안에서 수행된다. GINe·GATe·PNA 세 모델 모두에서 동일한 패턴이 반복된다.[^1]

- 잔차 연결: 새 MLP 출력을 절반(/2)으로 스케일링한 뒤 이전 edge_attr에 더하는 잔차(residual) 형태다. 이는 노드 표현 갱신 시 (x + F.relu(...)) / 2와 동일한 패턴의 잔차 설계다.[^1]

- 클래스/함수 위치: models.py의 GINe.forward(), GATe.forward(), PNA.forward() 각각의 for i in range(self.num_gnn_layers): 루프 내부, if self.edge_updates: 조건문 아래. 활성화 여부는 CLI 인자 --emlps로 제어되며(args.emlps가 edge_updates 파라미터로 전달됨), README에도 "Edge updates via MLPs"로 명시되어 있다.[2][1]

EU 없이 엣지 표현을 고정한 구현과의 차이: edge_updates=False(기본값, --emlps 미지정 시)이면 if self.edge_updates: 블록 전체가 실행되지 않아, edge_emb로 최초 한 번 임베딩된 edge_attr가 모든 GNN 레이어를 거치는 동안 전혀 갱신되지 않고 그대로 유지된다. 즉 노드 표현은 메시지 패싱마다 갱신되지만 엣지 표현은 정적이다. EU를 켜면 엣지 표현도 매 레이어 양 끝 노드의 최신 정보를 반영해 갱신되므로, 최종 예측(엣지 분류) 직전에 사용되는 엣지 표현이 그래프 전체의 구조적 갱신을 누적 반영하게 된다는 차이가 있다.[^1]

참고: 논문 본문에서는 EU를 "Battaglia et al. (2018)"의 방법으로 인용하며 "엣지를 노드로 바꾸고 라인그래프에서 GNN을 실행하는 것과 유사하다"고만 서술하고 구체적 수식은 논문 본문에 제시되지 않는다(Table 1, 2에서 GIN+EU, Multi-GIN+EU, Multi-PNA+EU라는 베이스라인/변형으로만 등장). 정확한 수식은 논문이 아니라 공식 코드(models.py)에서만 확인 가능하다.[^3]

2. Multigraph Port Numbering의 정확한 계산 방법

논문 정의 (Section 4.2)

각 방향성 엣지는 incoming port number와 outgoing port number를 각각 부여받는다. 같은 노드로부터 오는(또는 같은 노드로 가는) 엣지들은 같은 incoming(또는 outgoing) port number를 받는다. 저자들은 Sato, Yamada, and Kashima(2019)와 달리, 한 노드가 이웃에게 부여한 로컬 port 번호뿐 아니라 양방향의 포트 번호를 모두 메시지에 첨부한다—즉 한 노드는 "자신이 이웃에게 부여한 포트 번호"와 "그 이웃이 자신에게 부여한 포트 번호"를 동시에 본다. 이는 표현력 증명에 필수적이라고 명시되어 있다.[^3]

정렬 기준 (타임스탬프)

포트 번호 부여는 원칙적으로 임의적(arbitrary)이며, d개의 이웃을 가진 노드는 d!가지 방식으로 포트를 매길 수 있다. 이 대칭성을 깨기 위해 저자들은 거래 타임스탬프를 사용해 이웃 순서를 정한다. 평행 엣지(같은 두 노드 사이 여러 거래)의 경우 가장 이른 타임스탬프로 순서를 결정한다. 타임스탬프는 자금세탁탐지에서 의미를 가지므로(같은 부분그래프 패턴도 타임스탬프가 다르면 의미가 다를 수 있음) 이 순서 선택은 논문에서 명시적으로 정당화된다.[^3]

코드 구현 (data_util.py ports() 함수)

def ports(edge_index, adj_list):
    ports = torch.zeros(edge_index.shape[^1], 1)
    ports_dict = {}
    for v, nbs in adj_list.items():
        if len(nbs) < 1: continue
                a = np.array(nbs)
        a = a[a[:, -1].argsort()]          # 타임스탬프 기준 정렬
                _, idx = np.unique(a[:,],return_index=True,axis=0)
        nbs_unique = a[np.sort(idx)][:,0]  # 최초 등장 순서로 고유 이웃 추출
                for i, u in enumerate(nbs_unique):
            ports_dict[(u,v)] = i           # 0부터 순차 부여
            for i, e in enumerate(edge_index.T):
        ports[i] = ports_dict[tuple(e.numpy())]
    return ports

이 함수는 인접 리스트(노드별 (이웃, 타임스탬프) 목록)를 입력받아, 타임스탬프순 정렬 후 각 노드에 대해 처음 등장하는 순서대로 0, 1, 2, ... 정수를 이웃에게 부여한다.[^1]

모델에 주입하는 방식

GraphData.add_ports()(homogeneous, reverse MP 미사용 시)와 HeteroGraphData.add_ports()(heterogeneous, reverse MP 사용 시) 두 메서드가 존재한다:[^1]

def add_ports(self):
    reverse_ports = True
            adj_list_in, adj_list_out = to_adj_nodes_with_times(self)
    in_ports = ports(self.edge_index, adj_list_in)
    out_ports = [ports(self.edge_index.flipud(), adj_list_out)] if reverse_ports else []
    self.edge_attr = torch.cat([self.edge_attr, in_ports] + out_ports, dim=1)
    return self

즉 포트 번호는 one-hot이나 별도 임베딩이 아니라, 정수 스칼라 값을 그대로 edge_attr에 concat하는 방식으로 주입된다. in-port와 out-port 각각 1차원씩, 총 2차원이 원본 edge_attr에 추가된다. Heterogeneous 버전에서는 정방향('to') 엣지에 in-port를, 역방향('rev_to') 엣지에 out-port를 붙이고, create_hetero_obj()에서 역방향 엣지의 두 포트 컬럼을 스왑하는 처리가 있다:[^1]

if args.ports:
    data['node', 'rev_to', 'node'].edge_attr[:, [-1, -2]] = data['node', 'rev_to', 'node'].edge_attr[:, [-2, -1]]

포트 번호 최대값 제한(clipping)

ports_dict[(u,v)] = i에서 i는 enumerate(nbs_unique)로 생성되는 순차 정수이며, 클리핑이나 최대값 제한 코드가 존재하지 않는다. 즉 이웃 수가 많은 허브 노드는 포트 번호가 그만큼 커질 수 있으며, 논문/코드 어디에도 명시적인 상한 제한(clipping)은 없다. 스칼라 값 그대로 이어붙이는 방식이므로 이론상 무제한이다.[^1]

서브그래프 배치 vs 전체 그래프 기준

add_ports()는 GraphData/HeteroGraphData 객체(즉 학습/검증/테스트로 시간 분할된 전체 그래프) 생성 시점에 호출되며, to_adj_nodes_with_times(self)가 해당 데이터 객체 전체의 edge_index와 timestamps를 사용해 인접 리스트를 구성한다. training.py의 학습 루프는 LinkNeighborLoader로 미니배치 서브그래프를 샘플링하지만, 포트 번호는 그 이전 단계인 데이터 전처리 시점에 전체 그래프(tr_data/val_data/te_data 각각) 기준으로 미리 계산되어 edge_attr에 고정되어 있다. 즉 서브그래프 배치 시점에는 이미 계산된 포트 번호를 그대로 잘라서 사용할 뿐, 서브그래프 내부에서 재계산하지 않는다. 논문도 "포트 번호는 사전에 계산될 수 있어(pre-computed), 학습·추론 시간에 영향을 주지 않는다"고 명시해 이 사전계산 방식을 뒷받침한다(복잡도 O(mlog⁡m)).[3][1]

3. Reverse Message Passing의 구현

논문 정의 (Section 4.1)

ain(t)(v)=AGGin{h(t−1)(u)∣u∈Nin(v)}

aout(t)(v)=AGGout{h(t−1)(u)∣u∈Nout(v)}

h(t)(v)=UPDATEh(t−1)(v),ain(t)(v),aout(t)(v)

논문은 이를 "relational GNN with two edge types(Schlichtkrull et al. 2018)를 사용하는 것과 유사하다"고 서술한다. 정방향/역방향에 별도 파라미터를 쓰는지 공유하는지는 논문 본문 수식만으로는 명시되지 않으나, "두 edge type을 가진 relational GNN과 유사"라는 서술은 R-GCN처럼 관계(edge type)별로 별도 가중치를 쓰는 방식을 시사한다.[^3]

코드 구현 (training.py get_model() + PyG to_hetero)

if args.reverse_mp:
    model = to_hetero(model, te_data.metadata(), aggr='mean')

reverse_mp가 활성화되면 PyTorch Geometric의 to_hetero() 변환 함수를 사용해, 원래 homogeneous 모델(GINe/GATe/PNA)을 heterogeneous 그래프('to'와 'rev_to' 두 엣지 타입)에 맞게 자동 변환한다. to_hetero()의 표준 동작 방식상, 이는 각 엣지 타입(정방향/역방향)마다 별도의 파라미터를 갖는 conv 레이어를 생성하며(가중치 공유 아님), 한 노드로 모이는 여러 엣지 타입의 결과는 aggr='mean' 인자에 따라 평균(mean)으로 결합된다. 즉 "정방향 conv"와 "역방향 conv"는 서로 다른 학습 파라미터를 가지며, 노드 업데이트 시 두 방향의 집계 결과가 평균으로 합쳐진다.[^1]

create_hetero_obj()에서 역방향 엣지는 edge_index.flipud()로 생성되며, 정방향과 동일한 edge_attr(포트 활성화 시 in/out 포트 컬럼만 스왑)을 공유한다:[^1]

data['node', 'to', 'node'].edge_index = edge_index
data['node', 'rev_to', 'node'].edge_index = edge_index.flipud()
data['node', 'to', 'node'].edge_attr = edge_attr
data['node', 'rev_to', 'node'].edge_attr = edge_attr

"역방향 엣지를 edge_index에 추가하고 방향 플래그를 붙여 동일 conv로 처리"하는 방식과의 차이

이 대안적 구현(엣지를 단순히 두 배로 늘리고 방향 플래그 1비트를 피처에 추가해 하나의 공유된 conv로 처리하는 방식)은 공식 코드에 구현되어 있지 않다. 공식 구현은 to_hetero()를 통해 정방향·역방향에 별도의 conv 파라미터를 할당하는 방식을 쓴다. 논문/코드 어디에도 "공유 conv + 방향 플래그" 방식과의 명시적 비교 실험은 없다—이 비교는 논문/코드에 명시 없음. 다만 원리적으로, 별도 파라미터 방식은 정방향과 역방향 각각에 특화된 집계 함수를 학습할 수 있어 표현력이 더 크고, 공유 conv+플래그 방식은 파라미터 수가 적어 더 가볍다는 일반적 트레이드오프가 있다(이는 코드 사실이 아닌 일반적 추론이므로 별도로 구분함).[^1]

4. PNA 설정

Aggregator와 Scaler (models.py PNA 클래스)

aggregators = ['mean', 'min', 'max', 'std']
scalers = ['identity', 'amplification', 'attenuation']

이는 models.py의 PNA.__init__()에 하드코딩되어 있다. 추가로 PNAConv 생성 시 towers=5, pre_layers=1, post_layers=1, divide_input=False가 명시되어 있다. n_hidden은 int((n_hidden // 5) * 5)로 5(tower 수)의 배수로 조정된다.[^1]

Degree Histogram(deg) 계산 방식 (training.py get_model())

if not isinstance(sample_batch, HeteroData):
    d = degree(sample_batch.edge_index[^1], dtype=torch.long)

      else:
    index = torch.cat((sample_batch['node', 'to', 'node'].edge_index[^1], 
                        sample_batch['node', 'rev_to', 'node'].edge_index[^1]), 0)
    d = degree(index, dtype=torch.long)
deg = torch.bincount(d, minlength=1)

sample_batch는 next(iter(tr_loader))로 얻은 첫 번째 미니배치(서브그래프)이며, 전체 학습 그래프가 아니다. 즉 degree histogram은 배치(서브그래프) 단위로 계산되며, 그것도 학습 초기 단 하나의 샘플 배치 기준으로 한 번 계산되어 모델 생성 시 고정된다. 전체 학습 그래프 전체를 순회해 정확한 전역 degree 분포를 구하는 코드는 존재하지 않는다—이는 PyTorch Geometric 공식 PNA 예제가 권장하는 "전체 학습 데이터 순회" 방식과 다른, 근사적 구현이라는 점이 코드 사실로 확인된다.[^1]

5. 재현용 하이퍼파라미터

논문 Appendix F.5 (요약이 확인해준 정보)

AML Small HI GIN 실험 조건으로 2 GNN 레이어(2 GNN layers), hidden size 64, NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU 학습이 명시되어 있다. 학습 시 이웃 샘플링(neighborhood sampling)이 사용되었다는 것도 본문에 명시된다(Section 6, "Given the size of the AML and ETH datasets, we use neighborhood sampling").[4][3]

배치 크기, 학습률, epoch 수, 손실함수 정확한 형태는 논문 본문에는 명시되지 않았고, "하이퍼파라미터 튜닝 시 레이어 수, hidden embedding size, learning rate, dropout, minority class weight(가중 손실함수용)를 변화시켰다"는 서술만 확인된다. 검증 점수가 가장 좋은 하이퍼파라미터로 최종 결과를 산출했다고 명시된다.[^4]

공식 코드(model_settings.json)가 제공하는 정확한 값

논문 본문에 없는 세부 수치는 공식 코드의 model_settings.json에서 확인된다(베이지안 최적화로 탐색된 최종 파라미터로 추정됨, 파일 내 "bayes_opt_params"도 함께 존재):[^5]

| 모델 | lr | n_hidden | n_gnn_layers | w_ce1 | w_ce2 | dropout | final_dropout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIN | 0.006213266 | 66.003 (반올림 66) | 2 | 1.0000183 | 6.275014 | 0.0098347 | 0.1052769 |
| PNA | 0.0006116418 | 20 | 2 | 1.0003968 | 7.077633 | 0.0834044 | 0.2881298 |
| GAT | 0.006 | 64 | 2 | 1 | 6 | 0.009 | 0.1 |

이 값들은 model_settings.json 파일의 "params" 필드에 정확히 기재된 수치이며, loss: "ce"(Cross Entropy)로 명시되어 있다. training.py에서 이 가중치가 실제로 다음과 같이 사용됨이 확인된다:[5][1]

loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss(weight=torch.FloatTensor([config.w_ce1, config.w_ce2]).to(device))

즉 **클래스 가중 교차엔트로피(weighted CrossEntropyLoss)**이며, 클래스 1(소수/양성 클래스로 추정)에 GIN 기준 약 6.275배의 가중치를 부여한다.[5][1]

CLI 기본값 (util.py create_parser())

parser.add_argument("--batch_size", default=8192, type=int, ...)
parser.add_argument("--n_epochs", default=100, type=int, ...)
parser.add_argument('--num_neighs', nargs='+', default=[100,100], ...)
parser.add_argument("--seed", default=1, type=int, ...)

main.py 실행 시 별도 인자를 주지 않으면 batch_size=8192, n_epochs=100, num_neighs=[100,100](2홉, 각 홉당 100개 이웃 샘플링), seed=1이 기본값으로 사용된다. 이는 "논문에 보고된 최종 실험값"이 아니라 코드 저장소의 기본 설정값이라는 점에 유의해야 한다—논문 본문에 이 정확한 수치(8192, 100)가 재확인 서술되어 있지는 않다.[^1]

시드 수

Table 1(synthetic pattern detection)의 캡션에 "5회 실행(five runs)에 대한 평균 minority class F1 score를 보고하며, 가독성을 위해 표준편차는 생략한다"고 명시되어 있다. Table 2(AML/ETH 결과)는 값 뒤에 "±" 표준편차가 함께 표기되어 있으나, 표 자체나 본문에 정확히 몇 개 시드인지 재언급하는 문장은 확인되지 않았다—다만 Table 1과 동일한 실험 프로토콜을 따른다고 가정하면 5개 시드일 가능성이 높으나, Table 2에 대한 시드 수는 논문에 명시적으로 재확인되지 않음(참고: util.py의 --seed 인자는 단일 정수 기본값 1이며, 여러 시드로 반복 실행하는 것은 스크립트 바깥의 실험 관리 로직으로 판단되나 해당 스크립트는 저장소에 공개되어 있지 않음).[^3]

AML Small HI 결과 표 (Table 2, 논문 명시 수치)

| 모델 | Minority F1 (%) |
| --- | --- |
| GIN | 28.70 ± 1.13 |
| GIN+ReverseMP | 46.79 ± 4.97 |
| GIN+ReverseMP+Ports | 56.85 ± 2.64 |
| GIN+ReverseMP+Ports+EgoIDs (Multi-GIN) | 57.15 ± 4.99 |
| Multi-GIN+EU | 64.79 ± 1.22 |
| Multi-PNA | 64.59 ± 3.60 |
| Multi-PNA+EU | 68.16 ± 2.65 |
| XGBoost+GFs | 63.23 ± 0.17 |
| LightGBM+GFs | 62.86 ± 0.25 |

(모든 값은 논문 Table 2 원문 그대로)[^3]

종합: 논문/코드에 명시되지 않은 항목 목록

- EU의 정확한 수식 (논문 본문에는 없음, 코드에서만 확인)

- Reverse MP 양방향 파라미터 공유 여부에 대한 명시적 문장 (코드의 to_hetero 동작으로 유추 가능하나 논문 텍스트의 직접 진술은 없음)

- 포트 번호 최대값 clipping 여부 (코드상 제한 없음이 확인된 것이지, "제한 없음을 의도했다"는 설계 논의는 없음)

- Table 2 결과가 정확히 몇 개 시드 평균인지의 재확인 문장

- 배치 크기·에폭 수의 논문 본문 명시(코드 기본값으로만 확인됨)

- GAT 결과는 Table 1 synthetic task에서 극단적으로 낮은 점수(0~25%대)를 보였는데, 그 원인에 대한 논문의 구체적 진단 문장은 확인되지 않음

References

- [PDF] Realistic Synthetic Financial Transactions for Anti-Money ... - NIPS

- Supplementary Material - We set the GFP to use a time window of six hours for scatter- gather patterns and a time window of o...

- Fast Feature Selection with Fairness Constraints for AISTATS 2023 - Fast Feature Selection with Fairness Constraints for AISTATS 2023 by Francesco Quinzan et al.

- Daemons-Q/qsh-finance-aml-ckks-student · Hugging Face - We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open s...

- IBM Transactions for Anti Money Laundering (AML) - Use for Foundation Models, GNNs, and More